# Инструкция по эксплуатации гибкого настенного обогревателя

# Настенный гибкий обогреватель  прост в эксплуатации, работает от сети напряжением 220 В, не пересушивает воздух и не сжигает кислород и не требует никакого особого ухода.
                                                   Технические характеристики:
Напряжение питающей сети – 220 В
Потребляемая мощность – 400-450 Вт
Температура поверхности (не более) град.С - 75 ° С.
Масса без упаковки не более - 0,42 кг
Способ установки – настенный, предназначенный для использования на уровне 1,4 – 1,6 м
Технический ресурс непрерывной работы – длительный

# Требования по технике безопасности
не протыкать, не рвать, не мять
не включать в свернутом виде
не ставить на обогреватель предметы
не оставлять настенный обогреватель без присмотра, не разрешать детям играть с ним
не разбирать пленочный обогреватель
не накрывать настенный пленочный обогреватель
не сушить вещи на обогревателе
не допускать попадания воды на обогреватель
не накрывать розетки и выключатели полотном обогревателя
не перемещать включеный обогреватель, не подвешивать обогреватель за электрический шнур
не включать пленочный электрический обогреватель с механическими повреждениями
не включать обогреватель в испорченные  розетки 
не использовать обогреватель с испорченным электрическим  шнуром
не ложиться на обогреватель пленочный
не использовать для обогревания постели
не использовать обогреватель в ограниченном пространстве (встроенные шкафы и т.д.)

                                                  Подготовка к работе и правила эксплуатации

Разверните настенный обогреватель.
Повесьте на стену за специальный шнур.
Вставьте шнур в розетку.

                                                             Правила хранения

Сворачивать обогреватель для хранения необходимо только картинкой  наружу. Сворачивание требуется начинать с верхней деревянной планки.  Хранить обогреватель следует в сухом месте. При хранении в свернутом виде внутренний диаметр обогревателя должен быть не менее 100 мм. Категорически запрещается во время хранения обогревателя ставить на него предметы. Во избежание появления механических дефектов, запрещается подвергать обогреватель механическим воздействиям, которые могут привести к изломам обогревательного полотна.

                                                       Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев  со дня продажи.
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил эксплуатации может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам! Если Вы не соблюдаете условия безопасности, которые изложены выше, производитель не несет ответственность за убытки, повреждения здоровья и собственности.

При напряжении в электрической сети выше 260 В обогреватель может выйти из строя!

# Керівництво з експлуатації гнучкого настінного обігрівача

Настінний гнучкий обігрівач  -  робоча  напруга електричної мережі  220 В, не пересушує повітря,  не спалює кисень  та не потребує особливого догляду.

Технічні характеристики:

Робоча напруга електромережі -  220 В

Споживана потужність  -  400 Вт

Температура на поверхні не більше - 75 С

Вага без упаковки   -  0, 74 кг

Спосіб встановлення – настінний, призначений для використання на рівні 1,4 – 1,6 м

Ресурс роботи – тривалий

Вимоги безпеки

Не згинати, не протикати, не м’яти

Не  включати обігрівач в мережу у складеному стані

Не допускати включення обігрівача при напрузі в електромережі більш 260 В

Не залишайте працюючий обігрівач без догляду, не дозволяйте дітям гарти з ним

Не розбирати обігрівач

Не накривати ввімкнений до електромережі обігрівач, не ставити на нього будь - які речі

Не застосовувати для сушіння речей

Уникайте  попадання води на обігрівач

Не накривати розетки й вимикачі ввімкненим обігрівачем

Не можна переносити і підвішувати обігрівач за шнур

Не використовувати при механічних пошкодженнях

Не можна вставляти вилку в зіпсовану розетку шнура або самого обігрівача

Не можна лягати на обігрівач, обігрівати постіль

Не використовуйте обігрівач  у місцях з обмеженим простором  (шафи, ніші в стіні і т.д.)

Підготовка та порядок роботи

Розгорнути обігрівач.

Закріпити на стіні у вертикальному положенні за допомогою декоративного шнура.

Включити обігрівач в мережу.

Правила зберігання

Згортати обігрівач потрібно починаючі з верхньої декоративної планки. При згортанні картинка обігрівача має находитись з зовнішньої сторони.  Зберігати обігрівач потрібно у сухому місці.  При зберіганні у згорнутому стані внутрішній діаметр повинен бути не менш 100 мм. Щоб уникнути появи механічних дефектів, забороняється піддавати обігрівач механічним впливам, які можуть призвести до зламів обігрівального полотна.

Гарантійні зобов’язання

Гарантійний строк експлуатації – 6 місяців  з дня продажу.
УВАГА! Якщо ви не виконуєте вимоги безпеки, які викладені вище, виробник не несе відповідальності за збитки та пошкодження здоров'ю і власності.